Luneta (partea a II-a)

Lunetele. In principal, lunetele au o compozitie asemanatoare cu aceea a unui microscop. Se deosebesc de acesta prin functiunea indeplinita de obiectiv. Pe cand obiectivul unui microscop are rolul de a produce o imagine reala, mult marita, a obiectului observat, care poate fi vazuta in mult mai bune conditii cu ocularul, obiectivul unei lunete are rolul de a produce o imagine a unui obiect departat, intre ocular si focarul-obiect al ocularului.

Clasificarea lunetelor:

1. Luneta astronomica. Atat obiectivul cat si ocularul sunt doua sisteme convergente. Formarea, intr-o asemenea luneta, a imaginii unui obiect departat A1B1 este schitata in figura 1. In practica, observarea imaginii se face fara ca ochiul sa se acomodeze, cu alte cuvinte, imaginea definitiva A2B2, virtuala, se formeaza la infinit. In acest caz, imaginea intermediara A'B' formata de obiectiv, se formeaza in focarul-obiect F'1. Cum datorita distantei la care se gaseste obiectul, aceasta imagine se formeaza, practic, in focarul-imagine F2 al obiectivului, cele doua focare F2 si F'1 coincid si luneta

este un sistem centrat afocal.

Grosimentul lunetei este egal cu raportul

G=tg a'/tg a

a fiind unghhiul sub care se vede obiectul cu ochiul liber, iar a' unghiul sub care el se vede prin luneta. Unghiul a se obtine din triunghiul OA'B', iar a' din triunghiul O'A'B'. Rezulta

tg a=A'B'/OA'

tg a'=A'B'/O'A'

deci

G=OA'/O'A ( aproximativ f/f')

f fiind distanta focala a obiectului si f' distanta focala a ocularului.

O caracteristica importanta a lunetei astronomice este puterea separatoare. Obiectele observate fiind distante foarte mari, nu poate fi folosita decat puterea separatoare unghiulara. Daca ocularul si obiectivul nu prezinta aberatii, puterea separatoare a ansamblului luneta-ochi este limitata numai de puterea separatoare a ochiului si de fenomene de difractie. Se arata ca, pentru a avea o putere separatoare unghiulara egala cu 1/x minute, trebuie ca obiectivul sa aiba un diametru de 2x milimetri. Astfel, pentru a observa, distincte unul de altul, doua obiecte intre care distanta unghiulara este o secunda de arc, deci pentru care x=60, trebuie un obiectiv cu diametrul de 12 centimetri. De asemenea, ca ochiul sa poata distinge ceea ce poate separa obiectivul, trebuie un ocular a carui putere, exprimata in dioptrii, sa fie cel putin egala cu de 500 ori deschiderea relativa (raportul dintre diametrul unei lentile si distanta ei focala) a obiectivului.

Campul in largime al unei lunete astronomice este foarte mic, fiind de numai cateva minute la lunetele mari. Din aceasta cauza, asemenea lunete au anexata cate o mica luneta ajutatoare, cu campul mult mai mare, care serveste la observarea spatiului permitand indreptarea lunetei catre obiectul de studiat.

2. Lunete terestre. Luneta astronomica da imagini rasturnate ale obiectelor observate, fapt care prezinta un inconvenient in cazul unor observatii terestre.

De aceea, pentru lunetele folosite pentru asemenea observatii, se prevad dispozitive pentru rasturnarea imaginilor. Sunt folosite trei tipuri de lunete terestre: luneta cu lentila intermediara, luneta cu prisme si luneta lui Galileu.

Luneta cu lentila intermediara se caracterizeaza printr-un dispozitiv de rasturnare, numit uneori lentila-vehicul, intercalat intre obiectiv si ocular, in care are drept scop rasturnarea imaginii reale A'B' produsa de obiectiv, cu formarea unei imagini reale A"B", drepte fata de obiect si care, privita prin ocular conduce la o imagine virtuala definitiva A2B2 dreapta in raport cu obiectul A1B1 (figura 2).

Luneta cu prisme foloseste pentru rasturnarea imaginii un sistem de prisme cu reflexie totala ca cel din figura 3. Asemenea lunete sunt, adesea, grupate cate doua sub forma unui binoclu cu prisme. Asemenea instrument este un sistem necentrat.

Luneta lui Galileu are un ocular divergent care este asezat intre obiectiv si imaginea A'B' produsa de obiectiv (figura 3). Aceasta imagine este, deci, virtuala.

Luneta lui Galileu are avantajul, in raport cu luneta cu lentila intermediara, de a fi mai scurta si mai luminoasa, si are dezavantajul de a avea un camp lateral mic si putere separatoare slaba. Este folosita, adeseori, la constructia binoclurilor de teatru.